BHV stappenplan (stil alarm)

Onderstaand het BHV stappenplan bij een brandmelding met PZI (piepers)

- Lees de melding af van jouw pieper (PZI) en ga naar de etage waar de melding vandaan is gekomen (neem een blusmiddel van de etage mee).

- Ga op de etage, bij voorkeur met twee BHV’ers, opzoek naar de plek van de melding en/of naar de ruimte waar een nevenindicator brand of knippert (zie foto rechts).

- Doe een deurprocedure en beoordeel vervolgens de situatie.

Brand en bluspoging mogelijk

- Doe een bluspoging.

Brand en geen bluspoging mogelijk

- Is een redding nog mogelijk?

- Sluit de deur.

- Druk een handbrandmelder in.

- Bel de brandweer.

- Ontruim het brandcompartiment.

  - Bij een gedeeltelijke ontruiming evacueer je de cliënten naar een veilig gebouwdeel (denk aan de brandcompartimenten).

  - Bij een volledige ontruiming evacueer je iedereen naar de verzamelplaats.

Start ontruiming

Geen brand

- Informeer de brandweer via het niet-spoedeisende nummer: <zet hier het telefoonnummer neer> over dat je geen brand hebt waargenomen.